西螺鎮縣道公路養護工程成果編製說明

一、統計範圍及對象：以本公所縣道公路養護工程為統計對象。

二、統計標準時間：以每年1月1日至12月底之事實為準。

三、分類標準：橫項目依路線編號分。

縱項目依清除坍方或流失路基填方、整理路肩或路邊割草、疏修邊溝、撒舖砂石料、路面填補或加封、橋梁維修、箱涵或涵管疏修、修復坡體穩定設施、修復坡面保護設施、護欄整修、標誌換裝分。

四、統計項目定義：

(一)坍方：係指山表層之土壤或岩石，因受震動或內力不平衡致使發生墜落，滑動或流動移位現象。

(二)路基：係指承受路面之土壤部分，其幅度包括路基有效寬度及為使路基穩定所形成填挖土之邊坡。

(三)路肩：係指路基有效寬減除車道寬及行車分隔設施寬所餘兩側之路基面。

(四)邊溝：沿路線方向，設在車道或路肩以外之低漥水道，用以排除地面水。

(五)路面：係指承受車輛行駛部分，在路基上以各種材料舖築之承受層。

(六)橋梁：橫跨河川溪谷或其他阻礙物以供車輛行人通行之結構物，其跨徑在3公尺以上者。

(七)箱涵：供排水用之矩形或方形排水設施，以流量大小可分為單孔或併行雙孔及併行三孔等種類。

(八)涵管: 係指橫越公路下的圓形排水設施，連結公路兩側的排水設施。

(九)坡體穩定設施 :防止邊坡之坡體滑動、或為已呈現不穩定之邊坡增進其穩定程度、或改善已破壞道路之損壞狀況等設施，常見有重力式擋土牆、懸臂式擋土牆、扶臂式擋土牆、格框式擋土牆、加勁擋土牆、擋土排樁、地錨、土/岩釘或其他等。

(十)坡面保護設施：為防止坡面遭受沖蝕或發生風化等設施，常見有噴凝土護坡、型框護坡、噴植草籽、客土袋植生、掛網植生、萌芽樁或其他等。

(十一)護欄：係指用以護衛行車安全而在公路險要地段沿路肩及中央分隔所建之交通安全設施。

(十二)標誌：係指以規定之符號、圖案或簡明文字繪於一定形狀之標牌上，安裝於固定或可移動之支撐物體，設置於適當之地點，用以預告或管制前方路況，促使車輛駕駛人與行人注意、遵守之交通管制設施。

五、資料蒐集方法及編製程序：由本公所按路線編號順序查編彙編。

六、編送對象：本表應編製3份，於完成會核程序並經機關首長核章後，1份送雲林縣政府工務處，1份自存，1份送本所主計室。